Изготовитель ООО «Фортис»

город Новочеркасск,

Харьковское шоссе, 10 ГК

обл. Ростовская, Россия

Светильники светодиодные

для архитектурного освещения

«Line S-1000»

Руководство по эксплуатации

Техническое описание

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Назначение и правила эксплуатации

- Технические данные

- Комплект поставки

- Устройство и принцип работы

- Установка, монтаж и обслуживание

- Транспортирование и хранение

- Свидетельство о приёмке и упаковке

- Гарантии изготовителя

- Рекламации

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на 
светильник светодиодный для архитектурного освещения «Line S-1000» (далее светильник) с полупроводниковыми источниками белого цвета излучения и предназначено для изучения его устройства, а также правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ – перед тем, как приступить к установке и 
подключению светильника, необходимо изучить данное руководство, несоблюдение рекомендаций которого может привести 
к потере работоспособности изделия и утрате гарантийных 
обязательств. Эксплуатация светильника должна производиться с соблюдением действующих «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Светильник предназначен для архитектурной и декоративной подсветки, освещения различных объектов.

2.2 Светильник относится к виду климатического исполнения 
УХЛ 1* по ГОСТ 15150-69. Диапазон рабочих температур 
окружающего воздуха при эксплуатации не менее -45°C не более +40°C, максимальная относительная влажность воздуха 98% 
при 25 °С.

2.3 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP 67 ГОСТ IEC 60598-1-2017

2.4 Класс защиты от поражения электрическим током 2 ГОСТ 
IEC 60598-1-2017.

2.5 Электромагнитная совместимость и эмиссия гармонических составляющих тока потребления светильника соответствует 
значениям, установленным в ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ 
IEC 61000-3-3-2017

2.6 Светильник соответствует требованиям ТУ27.40.39-058-12095750-2024, ГОСТ IEC 60598-1-2017.

2.7 Ресурс работы светильника не менее 12 лет.

2.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С 
ОТКРЫТЫМИ ИЛИ ПОВРЕЖДЁННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания, В                                            90

Диапазон питающего напряжения, В                                      85-100

Номинальный ток, мА                                                                      55

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт                    5

Коэффициент мощности, не менее                                               0,95

Класс светораспределения, ГОСТ Р54350                                    «П»

КСС, ГОСТ Р54350                                                     (косинусная)  «Д»

Световой поток, лм, не менее                                                         650

Цветовая температура, К	                                                          4000

Индекс цветопередачи, Ra			 	               80

Коэффициент пульсации светового потока не более, %                  3

Габаритные размеры, мм                                                    1012х35х55

Масса светильника, кг, не более                             	              0,4

Изготовитель вправе изменять конструкцию светильника, направляя свои усилия на увеличение потребительской эффективности и надёжности светильника.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник                               		                          - 1шт.

Упаковка                                                     	                          - 1шт.

Руководство по эксплуатации.                      	                          - 1шт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Светильник изготовлен с применением светодиодов белого цвета свечения. Конструктивно светильник состоит из следующих частей: рассеиватель, во внутренней полости которого установлены светодиодные платы, с двух сторон рассеивателя установлены торцевые крышки и двух кронштейнов с системой крепления и регулировки положения светильника. Материалом рассеивателя, крышек и кронштейна светильника является поликарбонат. Работа светильника происходит следующим образом: при подключении светильника к светодиодному импульсному драйверу постоянный ток, проходя через светодиоды, вызывает их свечение. Светильник поставляется с выведенным наружу круглыми разъёмами 2 pin.

6. УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Установить светильник в подготовленное место.

6.2 Подключить сетевой кабель к клеммным зажимам блока 
питания светильника согласно маркировке.

Примечание – обозначение маркировки: L – фаза, 
N – нейтраль, Р – заземление.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТИЛЬНИКА К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ НЕОБХОДИМО 
УБЕДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ 
ПИТАНИЯ ПАРАМЕТРАМ СВЕТИЛЬНИКА!

6.3 Эксплуатационное обслуживание светильника заключается в протирке его прозрачной поверхности мягкой тканью, по мере необходимости.

6.4 В случае возникновения неисправности необходимо сразу 
отключить светильник от питающей сети.

6.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ 
РЕМОНТ ИЛИ МОДИФИКАЦИЮ СВЕТИЛЬНИКА.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом.

7.2 Хранение светильника в заводской упаковке должно соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ

8.1 Светильник упакован в стандартную упаковку, соответствует требованиям ТУ27.40.39-058-12095750-2024 и признан годным для эксплуатации.

8.2 Сертифицирован на соответствие требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Дата выпуска: 30.05.2025г..

Количество в партии: 1 шт.

Заводские номера: с 58025025050000007 по 58025025050000054

Контролёр             ______________________________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям ТУ27.40.39-058-12095750-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации элементов светильника составляет:

- Корпус (радиатор), защитное стекло (рассеиватель), вторичная оптика (мультилинза)– 36 месяцев.

- Блок питания (светодиодный импульсный драйвер), светодиодная плата со светодиодами, защитное лакокрасочное покрытие (порошковая покраска) – 12 месяцев.

Указанные сроки действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

9.3. Срок гарантийных обязательств не распространяется на агрегаты, узлы, комплектующие изделия, имеющие ограниченный срок службы. Например, соединительные кабели, переходники и т.д.

9.4. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и полимерных материалов деталей светильников в процессе эксплуатации.

9.5 В случае устранения неисправностей светильника по рекламации гарантийный срок продлевается на период со дня поступления товара на гарантийный ремонт до дня выдачи его потребителю.

9.6. Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений по наименованию и дате изготовления, паспорта.

9.7. Гарантийный ремонт не производится в случае:

- подключения светильника к сети, не соответствующей п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ГОСТ 32144-2013.

- нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе превышения питающих и вводных напряжений и частоты, что привело к пробою защитных цепей питания и неисправности высокочувствительных входных каскадов, использования не предусмотренных инструкцией входных и сетевых шнуров, щупов и др;

- наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводской сборки, внесении любых конструктивных изменений в светильник потребителем;

- наличия механических повреждений, в том числе, трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или платы и т.п.;

- наличия тепловых повреждений, в том числе, следов не заводской пайки, оплавления, брызг припоя и т.п.;

- наличия химических повреждений;

- использование устройства в зонах повышенного воздействия электромагнитных полей.

9.8. Выход из строя светильника в результате эксплуатации в агрессивных средах не является гарантийным случаем.

9.9. В случае выхода из строя светильника во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан:

- при обнаружении дефектов и недостатков продукции по качеству Покупатель извещает в письменном виде об этом Продавца с помощью уведомления и приложенных к нему фотографий с полным описанием брака.

- предъявить претензии в установленном порядке.

9.10. Гарантия не обязана покрывать расходы, связанные с монтажом/демонтажем, транспортировкой и хранением Товара (в том числе бракованного/ неисправного, замененного в связи с обнаружением брака/ неисправности).

9.11. Завод не возмещает ущерб за дефекты:

- появившиеся по истечении гарантийного срока;

- появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования.

10. РЕКЛАМАЦИИ

Претензии по качеству направлять по адресу:

город Новочеркасск,

Харьковское шоссе, 10 ГК

обл. Ростовская, Россия

ООО «Фортис»

Телефон/факс + 7 929-802-12-42, info@fortis61.ru