Руководство по эксплуатации Техническое описание Паспорт

- Светодиодный светильник NorLed Oval

ООО «ФОРТИС»

346481, Россия, Ростовская обл., СП Коммунарское, х. Заречный, Промзона 1, стр. 1, пом. 28

Тел./факс + 7 800-444-03-10, info@norgroup.ru

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильники светодиодные серии NorLed Oval предназначены для освещения дорог, мостов, парков и других объектов городской и загородной транспортной инфраструктуры.

Опора светильника изготавливается из стальных труб.

В светильниках использованы светодиодные модули S-30, производитель ООО «Фортис».

1.2 Светильник изготавливается в соответствии с ТУ 27.40.39-063-12095750-2024.

1.3 Светильник соответствуют требованиям технических регламентов «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение питания, В/Гц | ~220±10% / 50±0,4 |
| --- | --- |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс светораспределения, ГОСТ 34819-2021 | П (прямого света) |
| КСС по ГОСТ 34819-2021 | Д (косинусная) / ШБ1 (широкая боковая) / ШО (широкая осевая) |
| Цветовая температура, К | 2700-5000 |
| Индекс цветопередачи | 70 |
| Коэффициент пульсации светового потока, %, не более | 3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды светодиодного модуля | IP 66 |
| Температура эксплуатации, ℃ | от – 45 до + 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1* |
| Материал корпуса светильника | Углеродистая сталь с порошково-полимерным покрытием ** |
| Установка | Установка на бетонное основание |
| Ресурс работы светильника, не менее, ч. | 50 000 |

| Наименование светильника |  | Мощность, Вт* | Световой поток, лм * | Габаритные размеры, ДхШхВ | Масса, кг | Закладная опора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NorLed Оval 3/30 |  | 30 | 3600-3900 | 562x228x3000 | 37.7 | Закладная ЗДФ Oval |
|  | * ±10% - допустимое отклонение мощности и светового потока от номинальных значений. ** Цвет покрытия RAL по выбору заказчика. |  |  |  |  |  |

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления об этом, направляя свои усилия на улучшение потребительской эффективности и надёжности светильника.

3. Комплект поставки

Светильник NorLed Оval  –  1 шт.;

Закладная опора – 1шт;

Комплект метизов – 1шт;

Руководство по эксплуатации. Техническое описание. Паспорт – 1 шт.;

Упаковка – 1 шт.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с паспортом на изделие, а также «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ).

4.2 Все работы по монтажу, замене, подключению светильника должны проводиться только при отключенном питающем напряжении.

4.3 Перед вводом в эксплуатацию светильник должен быть заземлен, характеристики заземления должны соответствовать ГОСТ 12.1.030.

4.4 Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов.

4.5 Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

5.1 Монтаж светильника осуществляется на 4 анкерные шпильки, установленные в бетонное основание (фундамент) на химический анкер, или на 4 болта, устанавливаемые через закладной металлический элемент.

5.2 Закладные детали для обустройства фундамента приобретаются и поставляются отдельно.

5.3 Поэтапный монтаж светильника:

- удалить упаковочный материал со светильника;

- установить светильник на предварительно подготовленную площадку;

- завести вводный провод через отверстие в нижней части светильника;

- установить гайки М20 на шпильки или на болты в зависимости от типа установки;

- демонтировать крышку в нижней части светильника для подключения питающего провода.

- подключить питающий провод L и N, заземление согласно схеме.

|  | Подключите питающий кабель к выключателю автоматическому QF1 (L-фаза) и клеммам XT3, XT4 (N-ноль, - земля) 4-5 – провод ПВС 2х0,75 QF1 – выключатель автоматический двухполюсный 10А XT3 - XT4 – колодка клеммная WAGO 222-412 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТИЛЬНИКА К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ПАРАМЕТРАМ СВЕТИЛЬНИКА!

5.4 Эксплуатационное обслуживание светильника заключается в протирке светодиодного модуля мягкой тканью, по мере необходимости.

5.5   В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети.

5.6 Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается соблюдением настоящей инструкции.

5.7 Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Светильник поставляется упакованным в пленке воздушно-пупырчатой и упакована поверх стретч-пленкой.

6.2 Светильник транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом используемом виде транспорта.

3.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

6.4 Условия хранения светильника в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150, категория среды – слабоагрессивная.

7. Сведения об утилизации

Выработавший свой срок службы светильник относится к отходам IV класса опасности (мало опасные). По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработки вторсырья.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника технической документации изготовителя при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантия на изделие, в т.ч. на несущие конструкции, составляет 12 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения требований хранения, транспортировки, эксплуатации.

8.3 Гарантийный срок на электрическую часть – 60 месяцев со дня отгрузки, при условии соблюдения требований по хранению, монтажу и эксплуатации.

8.4 Гарантия не распространяется в случае:

- превышения питающего напряжения и частоты питающей сети, неправильного подключения.

- наличия признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа, внесения любых конструктивных изменений в светильник потребителем;

- наличия механических повреждении, в том числе, трещин, сколов, разломов, разрывов корпуса или платы и т.п.; тепловых повреждений, в том числе, следов паяльника, оплавления, брызг припоя и т.п.; химических повреждений, в том числе, окислении, разъедания металлизации; следов коррозии или корродирования, конденсата или морского соляного тумана и т.п.;

- использования устройства в зонах повышенного воздействия электромагнитных полей.

8.5 Гарантия не распространяются на светильник:

- без Паспорта с датой продажи и штампа предприятия-изготовителя;

- с видимыми механическими повреждениями, в том числе возникшими из-за актов вандализма, хищений и стихийных бедствий.

8.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за естественный износ деталей, а также за повреждения, произошедшие вследствие неправильного обслуживания при эксплуатации и неправильного хранения изделия.

8.7 Производитель обязуется произвести гарантийный ремонт вышедшего из строя светильника при условии соблюдения пользователем правил эксплуатации изделия.

8.8 В случае выхода из строя светильника во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации потребитель обязан:

- при обнаружении дефектов и недостатков продукции по качеству Покупатель извещает в письменном виде об этом Продавца с помощью уведомления и приложенных к нему фотографий с полным описанием брака.

- предъявить претензии в установленном порядке.

8.9 Гарантия не обязана покрывать расходы, связанные с монтажом/демонтажем, транспортировкой и хранением Товара (в том числе бракованного/ неисправного, замененного в связи с обнаружением брака/ неисправности).

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований эксплуатации с составлением рекламационного акта, содержащего:

- дату получения смарт-пилона от завода-изготовителя;

- характер повреждения и условия, при которых оно произошло;

- заключение комиссии с участием представителя заинтересованной стороны.

Акт рекламаций должен быть выдан комиссией, состоящей из представителей завода-изготовителя и представителей заказчика.

- Товарный знак

Официальный торговый знак NORLED зарегистрирован №789052 от 17 декабря 2020 г.

Продукция, производимая компанией ООО «Фортис», выпускается под торговым знаком NORLED.

- Свидетельство о приемке

| наименование изделия |  | Заводской номер |
| --- | --- | --- |

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями нормативных документов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Принято ОТК:

| Дата |  | Подпись / расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Паспорт разработан в соответствии с государственными нормативными требованиям и внутренними документами системы качества.

- Гарантийные талон

| № | Наименование | Серийный номер | Количество, шт | Адрес установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

| Дата продажи |  | Подпись |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |

Настоящим	подтверждаю	приемку	изделия	по заказу ____________________ и договору № ____________________ от __.__.2024 г. в	полном	комплекте, пригодном	к использованию.

Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

| Дата |  | (Подпись) |
| --- | --- | --- |